МОДУЛЬ 3. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Тема 3.1. Строительство и реконструкция газопроводов: прокладка, контроль СМР, охранные зоны

Требования при строительстве и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления установлены Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (ПП РФ № 870, раздел V), Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531), Правилами охраны газораспределительных сетей (ПП РФ № 878), а также сводами правил СП 42-101, СП 42-102, СП 42-103.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регуламента при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и монтаже сетей газораспределения и газопотребления осуществляет Ростехнадзор (ПП РФ № 870, п. 2). При строительстве и реконструкции оценка соответствия осуществляется в форме государственного контроля (надзора) (ПП РФ № 870, п. 88).

Организация, осуществляющая строительство или реконструкцию сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивает:

ведение строительно-монтажных работ строго по проектной документации, проекту производства работ и технологическим картам (ПП РФ № 870, п. 56);

применение материалов, технологий и оборудования, предусмотренных проектом;

организацию строительного контроля застройщика и устранение выявленных дефектов;

ведение исполнительной документации, отражающей фактически выполненные работы;

соблюдение ограничений и получение разрешений при работах в охранных зонах газопроводов (ПП РФ № 878, п. 14, 16);

обеспечение участия представителя Ростехнадзора в государственном контроле (надзоре) (ПП РФ № 870, п. 88).

Общие требования к строительству и реконструкции

При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте должно быть обеспечено соблюдение: технических решений, предусмотренных проектной документацией; требований эксплуатационной документации изготовителей газоиспользующего оборудования, технических и технологических устройств, труб, материалов и соединительных деталей; технологии строительства, монтажа, капитального ремонта и реконструкции в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами (ПП РФ № 870, п. 56).

В случае выявления отступлений от требований, фактов использования материалов, не предусмотренных проектной документацией, и нарушения порядка и некачественного выполнения работ строительно-монтажные работы должны быть приостановлены, а обнаруженные дефекты устранены (ПП РФ № 870, п. 57).

Результаты пусконаладочных работ сетей, строительство, реконструкция, монтаж и капитальный ремонт которых завершены, должны соответствовать проектной документации (ПП РФ № 870, п. 63).

Прокладка и монтаж газопроводов

Технология укладки газопроводов должна обеспечивать: сохранность поверхности трубы газопровода, его изоляционных покрытий и соединений; положение газопровода, указанное в проектной документации (ПП РФ № 870, п. 64).

При строительстве, монтаже, капитальном ремонте и реконструкции газопроводов должны быть приняты меры по предотвращению засорения полости труб, секций и плетей из труб (ПП РФ № 870, п. 65).

Участки газопроводов, прокладываемые внутри защитных устройств через ограждающие строительные конструкции здания, не должны иметь стыковых, резьбовых и фланцевых соединений; участки в каналах со съёмными перекрытиями и в бороздах стен не должны иметь резьбовых и фланцевых соединений (ПП РФ № 870, п. 66).

Энергетическая эффективность построенных, отремонтированных и реконструированных сетей должна обеспечиваться за счёт их герметичности (отсутствия утечек газа) (ПП РФ № 870, п. 67).

Контроль СМР и технический надзор

Оценка соответствия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации сетей осуществляется в форме государственного контроля (надзора) (ПП РФ № 870, п. 88).

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регуламента при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и монтаже осуществляет Ростехнадзор (ПП РФ № 870, п. 2).

При приёмке сетей после строительства либо реконструкции в состав приемочной комиссии входят представители застройщика, строительной и проектной организаций, эксплуатационной организации, органа государственного строительного надзора и Ростехнадзора (ПП РФ № 870, п. 93).

При приёмке строительная организация предоставляет исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектной документации (ПП РФ № 870, п. 95).

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей, должны хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации ОПО (до ликвидации); порядок хранения определяется приказом руководителя эксплуатирующей организации (ФНП № 531, п. 6).

Охранные зоны газопроводов

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных полиэтиленовых газопроводов при использовании медного провода — 3 метра со стороны провода и 2 метра с противоположной стороны; вокруг отдельно стоящих ГРП — на расстоянии 10 метров от границ объекта (ПП РФ № 878, п. 7).

На земельные участки в охранных зонах газораспределительных сетей налагаются ограничения использования: запрещается строительство объектов; разливать кислоты и щелочи; разводить огонь; обрабатывать почву на глубину более 0,3 м; самовольно подключаться к сетям (ПП РФ № 878, п. 14).

Хозяйственная и иная деятельность в охранных зонах, связанная с нарушением поверхности земли и обработкой почвы на глубину более 0,3 м, допускается на основании письменного разрешения эксплуатационной организации (ПП РФ № 878, п. 16).

В проектной документации на сеть газораспределения должны быть указаны границы охранных зон (ПП РФ № 870, п. 18). При проведении СМР вблизи действующих газопроводов необходимо соблюдать установленные ограничения и согласовывать работы с эксплуатирующей организацией.

Соотношение темы и нормативных документов

| Раздел темы | Документ | Пункты |
| --- | --- | --- |
| СМР по проекту, приостановка при нарушениях | ПП РФ № 870 | п. 56–57, 63 |
| Прокладка и монтаж газопроводов | ПП РФ № 870 | п. 64–67 |
| Государственный контроль (надзор) | ПП РФ № 870 | п. 2, 88 |
| Приёмка, состав комиссии | ПП РФ № 870 | п. 92–93, 95 |
| Охранные зоны | ПП РФ № 878; ПП РФ № 870 | п. 7, 14, 16; п. 18 |
| Хранение документации | ФНП № 531 | п. 6 |
| Детализация прокладки | СП 42-101, 42-102, 42-103 | — |