Лабораторная работа «Реакторные системы». Вариант 2

Пункт 1. Расчёт реальных концентраций веществ

Исходные данные

CA0 = 30 моль/л — начальная концентрация реагента A.

Программа моделирования выдаёт безразмерные величины X, Y, Z (концентрации, отнесённые к CA0).

k1 = 0,6 мин⁻¹, k2 = 0,4 мин⁻¹ (из л/р №3, случай n1 = n2 = 1).

Формулы перехода к реальным концентрациям

CA = CA0 · (1 − X)     моль/л

CR = CA0 · Y            моль/л

CS = CA0 · Z            моль/л

CA — непрореагировавший A, CR — целевой продукт R, CS — побочный продукт S.

Проверка: CA + CR + CS = CA0, или (1 − X) + Y + Z = 1.

Пример расчёта. Система 1, выход 1-го РИС-н

С экрана: X = 0,2308;  Y = 0,1923;  Z = 0,0385.

CA = 30 · (1 − 0,2308) = 30 · 0,7692 = 23,08 моль/л

CR = 30 · 0,1923 = 5,77 моль/л

CS = 30 · 0,0385 = 1,16 моль/л

Проверка: 23,08 + 5,77 + 1,16 = 30,01 ≈ 30 моль/л (погрешность округления экрана).

Реальные концентрации на выходах систем

| Точка | X | Y | Z | CA | CR | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0 | 0 |
| 1. 4 РИС-н в ряду, реактор 1 | 0,2308 | 0,1923 | 0,0385 | 23,08 | 5,77 | 1,16 |
| 1. 4 РИС-н в ряду, реактор 2 | 0,4083 | 0,3082 | 0,1001 | 17,75 | 9,25 | 3,00 |
| 1. 4 РИС-н в ряду, реактор 3 | 0,5448 | 0,3706 | 0,1742 | 13,66 | 11,12 | 5,23 |
| 1. 4 РИС-н в ряду, выход (р.4) | 0,6498 | 0,3964 | 0,2535 | 10,51 | 11,89 | 7,61 |
| 2. 4 РИС-н параллельно | 0,5454 | 0,3030 | 0,2424 | 13,64 | 9,09 | 7,27 |
| 3. 4 РИВ в ряду, выход | 0,6988 | 0,4444 | 0,2544 | 9,04 | 13,33 | 7,63 |
| 4. 4 РИВ параллельно | 0,6988 | 0,4444 | 0,2544 | 9,04 | 13,33 | 7,63 |

CA, CR, CS в таблице — в моль/л. Для системы 1 по каскаду A убывает (30 → 10,51), R растёт (0 → 11,89), S растёт (0 → 7,61). Параллельные РИС-н дают тот же выход, что один РИС-н с τ = 2 мин (CA = 13,64; CR = 9,09). Обе схемы РИВ совпадают с единичным РИВ: CA = 9,04; CR = 13,33 моль/л — больше целевого продукта, чем в каскаде мешалок.