Б.7.5 — Модуль 1. Общие требования промышленной безопасности
(область аттестации: проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления)

Объём модуля: 6 академических часов

Программа повышения квалификации по промышленной безопасности

Нормативная база: 116-ФЗ; ФНП № 531; ТР; СП 42-101, СП 42-102, СП 42-103, СП 62.13330

Содержание модуля

Тема 1.1. Правовое регулирование в области промышленной безопасности (2 ч)

Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» устанавливает правовые основы промышленной безопасности ОПО, определяет полномочия органов исполнительной власти, права и обязанности организаций и граждан в области промышленной безопасности.

Руководители и специалисты организаций, эксплуатирующих ОПО, подлежат аттестации в области промышленной безопасности в порядке, установленном Положением об аттестации (ПП РФ № 978). Категории работников, подлежащих аттестации, определены ПП РФ № 2168; область аттестации Б.7.5 распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления.

Руководители и специалисты организаций, эксплуатирующих ОПО, обязаны проходить внеочередную проверку знаний в случае введения в действие новых или изменения действующих федеральных норм и правил и/или инструкций по промышленной безопасности, а также не реже одного раза в 5 лет — периодическую проверку знаний (ч. 1 ст. 14.1 116-ФЗ).

За нарушение требований промышленной безопасности предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ (в том числе ст. 9.1, 20.4); при наступлении тяжких последствий — уголовная ответственность. Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности ОПО влечёт ответственность в установленном порядке (приказ Ростехнадзора № 155, п. 18.1).

Тема 1.2. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность Ростехнадзора (1 ч)

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущий ремонт), реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления осуществляет Ростехнадзор (ПП РФ № 870, п. 2).

Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регуламента при проектировании осуществляется в форме экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; при завершении строительства либо реконструкции — в форме приёмки сетей газораспределения и газопотребления; при строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации — в форме государственного контроля (надзора) (ПП РФ № 870, п. 88).

К материалам идентификации объектов технического регулирования относятся: проектная документация; заключение экспертизы проектной документации; заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на консервацию и ликвидацию; разрешение на строительство; исполнительная документация; акт приёмки; разрешение на ввод в эксплуатацию. Использование иных материалов в качестве материалов для идентификации не допускается (ПП РФ № 870, п. 12–13).

Тема 1.3. Производственный контроль на ОПО (1 ч)

Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности включает: разработку программы производственного контроля; назначение лиц, ответственных за осуществление производственного контроля; проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности; оформление результатов проверок; устранение выявленных нарушений (приказ Ростехнадзора № 155, п. 18.1; ФНП № 531, п. 6).

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, должны хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации). Порядок и условия её хранения определяются приказом руководителя эксплуатирующей организации (ФНП № 531, п. 6).

В организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, из числа руководителей или инженерно-технических работников, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию ОПО сетей газораспределения и газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в отдельности (ФНП № 531, п. 5).

Тема 1.4. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (2 ч)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (ФНП № 531) разработаны в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ и устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и случаев производственного травматизма на ОПО газораспределения и газопотребления (ФНП № 531, п. 1–2).

Действие Правил распространяется на ОПО сетей газораспределения и газопотребления при эксплуатации (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий и капитальный ремонт, техническое перевооружение), реконструкции, консервации и ликвидации. Требования Правил распространяются на все организации, осуществляющие указанную деятельность (ФНП № 531, п. 2–3).

Эксплуатация, включая ремонт и техническое перевооружение, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии с требованиями 116-ФЗ, Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (ПП РФ № 870) и ФНП № 531 (ФНП № 531, п. 4).

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, должны выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение, обеспечивающих содержание сетей в исправном и безопасном состоянии; обеспечивать проведение технического диагностирования по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией (ФНП № 531, п. 6).

Ключевые выводы модуля

116-ФЗ и приказ № 155 (п. 18.1): правовые основы ПБ, аттестация по Б.7.5 не реже 1 раза в 5 лет.

Ростехнадзор — надзор при СМР, реконструкции, капремонте; экспертиза и приёмка по ПП РФ № 870.

Производственный контроль и назначение ответственных лиц — ФНП № 531, п. 5–6.

ФНП № 531 определяет требования на всех этапах жизненного цикла газовых сетей.