Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Российский химико-технологический университет Д.И. Менделеева

| Факультет инженерный химико-технологический | Кафедра техносферной безопасности |
| --- | --- |

Отчёт

по производственной практике

студента группы И-34
Шишкарев Михаил Андреевич

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность

Место прохождения практики:

ООО «НПП Рогнеда»

| Студент: | ________ ________/ ___________/ (дата) (подпись) |
| --- | --- |
| Руководитель практики от организации: | ________ ________/Благодарова С.П./ (дата) (подпись) |
| Руководитель практики от университета: | ________ ________/Мельников Н.О./ (дата) (подпись) |

Оценка за пройденную практику

по результатам защиты отчета:

«___»___________2026 г.

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ............................................................. 3

1. Краткая характеристика предприятия ООО «НПП Рогнеда» ............ 4

2. Организация охраны труда и промышленной безопасности ............. 5

2.1. Структура и элементы системы управления ........................ 5

2.2. Инструктажи: виды, назначение и периодичность .................. 6

2.3. Травматизм, аварии, пожары и действия при ЧС ................... 7

2.4. Экономические последствия травматизма и аварий ................. 8

3. Описание изучаемых производственных подразделений ................ 9

3.1. Структура цеха ................................................. 9

3.2. Сырьё и поставщики компонентов ................................. 9

3.3. Ассортимент продукции и её свойства ........................... 10

3.4. Правила безопасной работы в цехе .............................. 10

4. Технологический процесс и содержание регламента ................. 11

5. Освидетельствование и приёмка-сдача оборудования ................ 13

6. Предписания надзорных органов и их анализ ....................... 14

7. Итоги СОУТ и мероприятия по улучшению условий труда ............. 15

8. Выполнение индивидуального задания .............................. 16

9. Экономические показатели деятельности предприятия ............... 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................... 19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .................................... 20

ВВЕДЕНИЕ

Вид практики: вторая производственная практика.

Место прохождения: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда»), производственная площадка в г. Старая Купавна Московской области.

Сроки практики: согласно учебному плану направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» (группа И-34); выход на предприятие — 29 июня 2026 г.

Цель практики — получить практическое представление о работе химического производства и о том, как на предприятии организованы подразделения, отвечающие за охрану труда, промышленную и пожарную безопасность.

В процессе практики требовалось научиться оценивать опасность объекта, разбирать безопасность ведения технологических операций, прогнозировать возможные аварийные ситуации, выявлять вредные и опасные факторы и понимать, как на предприятии выстроена система управления охраной труда и промышленной безопасностью.

Задачи практики:

ознакомиться с программой практики, пройти инструктаж по технике безопасности и получить общее представление о предприятии;

изучить систему государственного надзора и контроля, а также общественного контроля в области охраны труда и промышленной безопасности;

изучить систему управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятии;

освоить порядок инструктажей и обучения безопасным приёмам работы;

проанализировать причины травматизма, аварий и пожаров, а также технические методы и средства защиты персонала;

изучить технологический регламент цеха (отделения) как основу безопасного ведения процесса;

ознакомиться с порядком освидетельствования, приёма и сдачи оборудования;

изучить результаты специальной оценки условий труда (СОУТ) и план мероприятий по улучшению условий труда;

выполнить индивидуальное задание и оформить отчёт.

Индивидуальное задание: «Оценка пожаровзрывоопасности органического цеха ООО «НПП Рогнеда» и анализ достаточности технических и организационных мер защиты».

Во время практики проведены ознакомительные обходы водопримессионного и органического цехов, лаборатории, склада сырья и готовой продукции; изучены документы по охране труда, технологический регламент и результаты специальной оценки условий труда.

Календарный план прохождения практики (по программе 2-й производственной практики):

| № п/п | Содержание практики | Рабочие дни |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство с программой практики, инструктаж по ТБ, общее представление о предприятии | 1 день |
| 2 | Изучение государственного и общественного контроля в сфере ОТ и ПБ | 1 день |
| 3 | Изучение СУОТ и системы промышленной безопасности предприятия | 1 день |
| 4 | Инструктажи и обучение безопасным приёмам работы | 1 день |
| 5 | Разбор причин травматизма, аварий и пожаров; изучение средств защиты | 2 дня |
| 6 | Изучение технологического регламента цеха (отделения) | 2 дня |
| 7 | Ознакомление с освидетельствованием, приёмкой и сдачей оборудования | 1 день |
| 8 | Обход водопримессионного и органического цехов | 2 дня |
| 9 | Посещение лаборатории, склада сырья и склада готовой продукции | 1 день |
|  | Ознакомление с результатами СОУТ и планом улучшения условий труда | 12 рабочих дней |

1. Краткая характеристика предприятия ООО «НПП Рогнеда»

Предприятие существует с 1992 года и изначально создавалось как научно-производственная структура. Первыми разработками стали контактные клеи и огнебиозащитный состав «КСД», которые определили дальнейший профиль компании.

В 2007 году началось строительство производственной площадки в Старой Купавне. В 2014 году компания была зарегистрирована в форме ООО «НПП РОГНЕДА»; основной вид деятельности — выпуск лакокрасочных материалов на полимерной основе.

В настоящее время это производственно-складской комплекс с собственной научно-технической базой и автоматизированными линиями. Ассортимент включает бренды «Акватекс», «Eurotex», «WoodMaster», «Dali», «ECOSEPT» и другие линейки защитных и декоративных покрытий.

Производство сосредоточено в трёхэтажном корпусе с вертикальной логистикой: материалы и полупродукты перемещаются сверху вниз. На верхнем уровне — органическое отделение и хранение компонентов, на среднем — участок водно-дисперсионных красок (ВДК), на нижнем — фасовка, упаковка и отгрузка.

Вывод по разделу 1. ООО «НПП Рогнеда» — действующее предприятие лакокрасочной отрасли, где отдельные участки (прежде всего органический цех) имеют выраженную пожаровзрывоопасную специфику, что определяет повышенные требования к охране труда и промышленной безопасности.

2. Организация охраны труда и промышленной безопасности

2.1. Структура и элементы системы управления

Система управления охраной труда (СУОТ) и промышленной безопасностью построена по многоуровневому принципу. Генеральный директор утверждает политику в области ОТ, определяет ответственность и обеспечивает ресурсы. Отдел охраны труда и промышленной безопасности организует обучение и инструктажи, контролирует выполнение требований, проводит СОУТ и оценку рисков, участвует в расследовании происшествий и взаимодействует с надзорными органами.

Начальники цехов отвечают за охрану труда на закреплённых участках, проводят инструктажи на рабочих местах и контролируют применение СИЗ. Служба пожарной безопасности поддерживает противопожарный режим, планы эвакуации и исправность средств пожарной защиты. Научно-технический центр и лаборатории отслеживают безопасность технологических процессов и предлагают меры по снижению рисков.

Ключевые задачи системы: безопасность процессов и оборудования; предупреждение травм, аварий и профессиональных заболеваний; уменьшение производственных рисков; соблюдение законодательства и внутренних регламентов.

Вывод по п. 2.1. Функции по ОТ и ПБ распределены между руководством, службой охраны труда, цеховым уровнем и пожарной службой, что обеспечивает непрерывный контроль безопасности.

2.2. Инструктажи: виды, назначение и периодичность

Обучение безопасным методам работы является обязательным. Каждый инструктаж регистрируется в журнале. Краткая характеристика видов инструктажей приведена в таблице.

| Вид инструктажа | Цель | Сроки / условия |
| --- | --- | --- |
| Вводный | Знакомство с общими правилами ОТ, ПВТР и основными опасностями предприятия | До начала работы/практики со всеми принимаемыми, командированными и практикантами |
| Первичный на рабочем месте | Знакомство с ОВПФ на рабочем месте, безопасными приёмами и СИЗ | До начала самостоятельной работы; проводит непосредственный руководитель |
| Повторный | Закрепление знаний и профилактика травматизма | Не реже 1 раза в 6 месяцев; на взрывопожароопасных участках — чаще (как правило, ежеквартально) |
| Внеплановый (внеочередной) | Актуализация знаний при изменении НПА, технологии, оборудования, после аварий | По мере возникновения оснований |
| Целевой | Безопасное выполнение разовых работ и работ по наряду-допуску | Непосредственно перед выполнением конкретных работ |

Работы повышенной опасности, включая огневые, выполняются по наряду-допуску. В органическом цехе в условиях действующего производства огневые работы, как правило, не допускаются. На взрывопожароопасных участках повторный инструктаж проводится чаще — обычно не реже одного раза в квартал.

Вывод по п. 2.2. Система инструктажей закрывает все этапы допуска работников к выполнению работ и учитывает повышенные требования к взрывопожароопасным зонам.

2.3. Травматизм, аварии, пожары и действия при ЧС

К основным причинам травматизма и аварий относятся:

технические — неисправность оборудования, разгерметизация трубопроводов и реакторов, отказ систем защиты, недостаточная эффективность вентиляции;

организационные — нарушение технологического регламента, недостаточная квалификация, задержки ремонта, нехватка СИЗ, игнорирование нарядов-допусков;

личностные — нарушение инструкций, невнимательность, опасные приёмы работы.

Характерные причины пожаров: нарушения при огневых работах; неисправности электроустановок (короткое замыкание, перегрузки); разряды статического электричества; самовозгорание промасленных материалов; неосторожное обращение с источниками зажигания.

План действий при аварии (ЧС) предусматривает: обнаружение и оповещение; эвакуацию и спасение людей; локализацию аварии (отключение оборудования, перекрытие трубопроводов, включение аварийной вентиляции и средств пожаротушения); ликвидацию последствий и оформление документов.

Вывод по п. 2.3. Наиболее значимы риски, связанные с обращением ЛВЖ/ГЖ и человеческим фактором; их снижение достигается сочетанием организационных процедур и инженерных средств защиты.

2.4. Экономические последствия травматизма и аварий

Ущерб от происшествий включает прямые потери (лечение и реабилитация, страховые выплаты, стоимость повреждённого оборудования и продукции, расходы на восстановление) и косвенные (простой, подбор персонала, внеплановые проверки, штрафы). Упущенная выгода связана с остановкой линий, срывом поставок и репутационными потерями. Для органического цеха длительный простой особенно чувствителен из-за высокой стоимости остановки и сложности повторного пуска.

Вывод по п. 2.4. Затраты на профилактику экономически оправданы: возможный суммарный ущерб от аварии заметно превышает расходы на поддержание систем безопасности.

3. Описание изучаемых производственных подразделений

Для детального изучения рассматривались водопримессионный цех (ВДК) и органический цех производственного корпуса.

3.1. Структура цеха

Типовая структура включает участок приёмки и хранения сырья; отделение подготовки компонентов (очистка, взвешивание, дозирование); смесительное отделение; участки контроля качества, фасовки и упаковки; вспомогательные помещения и инженерные коммуникации (теплообмен, охлаждение/нагрев, очистка воды, трубопроводы).

3.2. Сырьё и поставщики компонентов

В составе продукции используются плёнкообразователи (синтетические и природные смолы, олифы, латексы, дисперсии); растворители и разбавители (органические растворители, вода); пигменты и наполнители; специальные добавки — пластификаторы, стабилизаторы, загустители, биоциды, компоненты огнезащитных и гидроизоляционных составов. Поставки осуществляются от специализированных производителей химического сырья.

3.3. Ассортимент продукции и её свойства

Номенклатура составляет около 250 наименований: материалы для защиты древесины; интерьерные и фасадные краски; эмали, лаки, грунтовки; декоративные покрытия; огнезащитные и гидроизоляционные составы. Качество поддерживается автоматизацией процессов и поэтапным лабораторным контролем.

3.4. Правила безопасной работы в цехе

Организационные меры: инструктажи и проверка знаний по ОТ и ПБ; наличие службы ОТ. Технологическая безопасность: максимальная автоматизация; строгий порядок работы с ЛВЖ и ГЖ; системы пожаротушения и оповещения; обязательное применение СИЗ. Для снижения воздействия на персонал и окружающую среду используются конденсация паров растворителей и очистка сточных вод. При работе с кислотами и щелочами необходимы герметичные очки, химически стойкая одежда и перчатки; в зонах размещены аварийные фонтаны для промывки глаз.

Вывод по разделу 3. Изучаемые цеха различаются по категории опасности; наиболее жёсткие требования предъявляются к органическому отделению из-за постоянного обращения легковоспламеняющихся растворителей.

4. Технологический процесс и содержание регламента

Технологический регламент — основной нормативно-технический документ, задающий режим и последовательность операций. Безопасность заложена в требованиях к параметрам процесса, порядку пуска и останова, допустимым отклонениям и действиям при отклонениях от нормы.

Укрупнённая схема производства ЛКМ включает: подачу и подготовку жидкого сырья из резервуарного парка; загрузку сухих компонентов через люки; диспергирование и гомогенизацию в смесителях/диссольверах; контроль качества; фасовку и упаковку. После загрузки сырья аппаратчик переходит к следующей стадии только после подтверждения технолога.

Возможные неполадки и действия персонала:

| Неполадка | Причина | Контроль | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал загазованности | Пролив растворителя, разгерметизация | Газоанализаторы | Включение аварийной вентиляции, перекрытие клапанов, устранение утечки |
| Превышение температуры в диссольвере | Повышенные обороты, сбой охлаждения | Термопара | Снижение оборотов, подача охлаждения, останов при необходимости |
| Критический верхний уровень в резервуаре | Ошибка дозирования, отказ отсечного клапана | Сигнализация уровня | Отключение насоса системой ПАЗ, контроль аппаратчиком |
| Падение давления в контуре охлаждения | Прекращение подачи воды, прорыв | Манометры/датчики протока | Запрет стадий с нагревом/интенсивным перемешиванием до восстановления |

Вывод по разделу 4. Безопасность процесса обеспечивается регламентными нормами, автоматикой контроля параметров и чёткими действиями персонала при отклонениях.

5. Освидетельствование и приёмка-сдача оборудования

Освидетельствование включает планирование (перечень объектов, графики), формирование комиссии приказом, подготовку и проведение работ (изучение документации, осмотр, проверка параметров; при необходимости — привлечение экспертных организаций). По результатам оформляется акт с выводом о возможности эксплуатации, необходимых мероприятиях и сроке следующего освидетельствования.

Приём оборудования: приказ о комиссии; подготовка площадки; внешний осмотр и проверка комплектности; оценка готовности места установки; участие в наладке и опытной эксплуатации; оформление актов и инструктаж персонала. Сдача оформляется после согласования с техническими службами, ОТ и ПБ; комиссия составляет акт сдачи-приёмки с перечнем замечаний.

Вывод по разделу 5. Процедуры освидетельствования и приёмки/сдачи оборудования формализованы и направлены на исключение эксплуатации неисправных или неготовых к работе объектов.

6. Предписания надзорных органов и их анализ

Государственный надзор независимо от формы собственности осуществляют: Ростехнадзор — промышленная безопасность оборудования и ОПО; Роструд — трудовое законодательство и охрана труда; органы государственного пожарного надзора — противопожарный режим и системы защиты; Роспотребнадзор — санитарные условия и воздух рабочей зоны.

В материалах практики рассмотрены примеры замечаний по итогам проверки Центрального управления Ростехнадзора (в том числе 2019 г.). Встречались организационные недостатки (отсутствие отдельных назначений, документов, схем, перечней) и технические (нет инвентарного номера на переносном электронагревателе, не обозначены светильники аварийного освещения, отсутствуют стрелки направления вращения на электродвигателях). Замечания устранялись в установленные сроки. Внутренний общественный контроль поддерживают уполномоченные по охране труда.

Вывод по разделу 6. Предприятие находится в зоне регулярного внешнего контроля; типичные предписания носят преимущественно организационно-технический характер и подлежат своевременному устранению.

7. Итоги СОУТ и мероприятия по улучшению условий труда

СОУТ проводится по Федеральному закону № 426-ФЗ не реже одного раза в пять лет, а также внепланово при изменении условий. Цель — выявить вредные и опасные факторы и установить класс условий труда.

На рабочих местах ЛКМ-производства идентифицируются: химический фактор (пары растворителей, кислот, щелочей); производственная пыль при растаривании и загрузке; шум и вибрация; параметры микроклимата и освещённости; электромагнитные поля и статическое электричество; показатели тяжести и напряжённости труда.

По итогам СОУТ большинство рабочих мест относится ко 2-му классу (допустимые условия). Участки с более интенсивным контактом с химикатами и работой на технологическом оборудовании могут относиться к 3-му классу с соответствующими гарантиями и компенсациями. За счёт вентиляции, автоматизации и контроля состояния среды класс условий на значительной части мест удерживается в допустимых пределах.

План улучшения условий труда включает управленческий блок (актуализация регламентов, информирование, медосмотры по Приказу Минздрава № 29н), технические решения (модернизация оборудования, автоматика, очистные сооружения), контроль СИЗ и развитие санитарно-бытовой инфраструктуры.

Вывод по разделу 7. СОУТ подтверждает наличие характерных для ЛКМ-производства факторов; комплекс инженерных и организационных мер позволяет удерживать условия труда в допустимых пределах на большинстве рабочих мест.

8. Выполнение индивидуального задания

Тема индивидуального задания: «Оценка пожаровзрывоопасности органического цеха ООО «НПП Рогнеда» и анализ достаточности технических и организационных мер защиты».

В рамках задания рассмотрены источники опасности органического цеха: обращение ЛВЖ и ГЖ (ксилол, толуол, бутилацетат, уайт-спирит и др.); возможность образования взрывоопасных паровоздушных смесей при проливах и разгерметизации; источники зажигания (статическое электричество, неисправности электрооборудования, огневые работы); человеческий фактор при загрузке и обслуживании аппаратов.

Рассмотрены меры защиты:

организационные — инструктажи, наряды-допуски, запрет огневых работ в действующем органическом производстве, контроль технолога при загрузке сырья;

инженерные — взрывозащищённое электрооборудование, тамбур-шлюз с подпором воздуха, заземление аппаратов и трубопроводов, антистатические решения, газоанализ и аварийная вентиляция;

противопожарные — спринклерная водно-пенная система, пожарные клапаны в вентиляции, зенитные фонари, СОУЭ, первичные средства пожаротушения;

индивидуальные — респираторы, антистатическая спецодежда, очки, химзащита при работе с агрессивными веществами.

Оценка: действующий на предприятии комплекс мер соответствует характеру опасностей органического цеха и направлен на предотвращение образования взрывоопасной среды, исключение источников зажигания и ограничение последствий возможного возгорания.

Вывод по разделу 8. Индивидуальное задание выполнено: определены основные факторы пожаровзрывоопасности и показано, что система защиты построена по принципу сочетания организационных и инженерных барьеров.

9. Экономические показатели деятельности предприятия

По итогам 2025 года ООО «НПП Рогнеда» показывает выручку около 6,3 млрд руб. и чистую прибыль около 569,5 млн руб. В период, отражённый в материалах практики, предприятие не отмечалось в сводках по тяжёлому производственному травматизму, что косвенно указывает на результативность профилактической работы. Вместе с тем потенциальный ущерб от аварии или пожара на объекте с ЛВЖ остаётся высоким, поэтому приоритетом остаётся предупреждение инцидентов.

Вывод по разделу 9. Экономическое положение предприятия устойчиво; сохранение безаварийной работы — важное условие стабильности производства и финансовых результатов.

Таким образом, выполнение индивидуального задания позволило связать теоретические положения промышленной и пожарной безопасности с конкретными инженерными решениями органического цеха и оценить их достаточность.

Рекомендации по итогам индивидуального задания: усилить визуальный контроль состояния фланцевых соединений на линиях растворителей; поддерживать исправность антистатических решений и заземления; регулярно проверять работоспособность газоанализаторов и аварийной вентиляции; обновлять практические занятия персонала по действиям при проливах ЛВЖ.

В ходе выполнения индивидуального задания сопоставлены требования к системе предотвращения пожара и системе противопожарной защиты с фактическим оснащением цеха; существенных пробелов, ставящих под сомнение достаточность мер, не выявлено.

Дополнение к индивидуальному заданию

Персонал обеспечивается СИЗ: герметичными очками, респираторами со сменными патронами, спецодеждой с антистатической нитью, химически стойкими перчатками и обувью. При работе с агрессивными веществами используется дополнительная химзащита.

Автоматическая водно-пенная спринклерная система включает трубопроводный контур под давлением, оросители с термоколбами (срабатывание при локальном повышении температуры около 68 °C) и насос поддержания давления. Дополнительно применяются пожарные клапаны в вентиляции, зенитные фонари для дымоудаления, СОУЭ и первичные средства пожаротушения.

Во взрывопожароопасном органическом цехе электропроводка, распределительные устройства, электродвигатели, светильники и приборы выполнены во взрывозащищённом исполнении. Вход в цех организован через тамбур-шлюз с подпором воздуха; аппараты и трубопроводы заземлены.

На предприятии применяются приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование и воздушное отопление. Приточная система размещена в производственном корпусе (фильтрация и подогрев воздуха), вытяжные устройства — с учётом категорий помещений; для органического цеха предусмотрена аварийная вентиляция, включаемая при сигнале загазованности.

Дополнение к разделу 4. Инженерно-технические средства защиты персонала

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе второй производственной практики на ООО «НПП Рогнеда» выполнена программа практики и поставленные задачи. Я ознакомился со структурой предприятия и работой специалистов по охране труда и промышленной безопасности, изучил систему инструктажей, порядок работ повышенной опасности, процедуры освидетельствования оборудования, результаты СОУТ и комплекс мер коллективной и индивидуальной защиты.

Цель практики достигнута: сформировано целостное представление о том, как на реальном химическом производстве оценивается опасность объекта, обеспечивается безопасность технологического процесса и снижается вероятность аварий и пожаров.

Полученные знания и навыки будут использованы в дальнейшем обучении по направлению «Техносферная безопасность» и при подготовке к профессиональной деятельности инженера по охране труда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действующей редакции). Глава 10. Охрана труда.

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников…».

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении Общих требований к организации безопасного рабочего места».

6. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

7. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

8. ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

9. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

10. СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

11. Пособие по практикам бакалавров направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». Кафедра ТСБ РХТУ им. Д.И. Менделеева.

12. О компании [Электронный ресурс] // Рогнеда. — URL: https://www.rogneda.ru/company/ (дата обращения: 20.07.2026).

13. ООО «НПП Рогнеда» [Электронный ресурс] // Companium.ru. — URL: https://companium.ru/id/1147746529920-npp-rogneda (дата обращения: 20.07.2026).

14. Технологический регламент производства лакокрасочных материалов ООО «НПП РОГНЕДА» (материалы предприятия, 2026 г.).

15. Материалы производственной практики на ООО «НПП Рогнеда», 2026 г.