Б.7.5 — Модуль 3. Технический надзор, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
(область аттестации: проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления)

Объём модуля: 10 академических часов

Программа повышения квалификации по промышленной безопасности

Нормативная база: 116-ФЗ; ФНП № 531; ТР; СП 42-101, СП 42-102, СП 42-103, СП 62.13330

Содержание модуля

Тема 3.1. Строительство и реконструкция газопроводов: прокладка, контроль СМР, охранные зоны (5 ч)

При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте должно быть обеспечено соблюдение: технических решений, предусмотренных проектной документацией; требований эксплуатационной документации изготовителей; технологии строительства, монтажа, капитального ремонта и реконструкции в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами (ПП РФ № 870, п. 56).

В случае выявления отступлений от требований, фактов использования материалов, не предусмотренных проектной документацией, и нарушения порядка и некачественного выполнения работ, строительно-монтажные работы должны быть приостановлены, а обнаруженные дефекты устранены (ПП РФ № 870, п. 57).

При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте должны применяться материалы, технологии и оборудование, предусмотренные проектной документацией. Исполнительная документация должна отражать фактически выполненные работы и использованные материалы (ПП РФ № 870, п. 56–57).

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и монтаже сетей газораспределения и газопотребления осуществляет Ростехнадзор (ПП РФ № 870, п. 2, 88).

На земельные участки в охранных зонах газораспределительных сетей налагаются ограничения: запрещается строительство объектов; разливать кислоты и щелочи; разводить огонь; обрабатывать почву на глубину более 0,3 м; самовольно подключаться к сетям. Хозяйственная деятельность с нарушением поверхности и обработкой почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации (ПП РФ № 878, п. 14, 16).

Тема 3.2. Капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и приёмка объекта (5 ч)

Капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления должен осуществляться в соответствии с проектной документацией, разработанной в установленном порядке. Техническое перевооружение — замена или модернизация оборудования, не связанная с изменением технологического процесса — также выполняется на основании проектных решений (ФНП № 531, п. 2–4).

Решение о консервации и расконсервации сети газораспределения и сети газопотребления принимается организацией — собственником с уведомлением федерального органа, осуществляющего контроль (надзор) в сфере промышленной безопасности. Консервация предусматривает мероприятия, обеспечивающие промышленную и экологическую безопасность, материальную сохранность и предотвращение разрушения (ПП РФ № 870, п. 81–82).

Консервация сети газораспределения и сети газопотребления производится на основании проектной документации, утверждённой в установленном порядке. В проектной документации на консервацию должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность образования предельно допустимой взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси (ПП РФ № 870, п. 84–85).

По завершении строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта сети газораспределения и сети газопотребления приёмка осуществляется приемочной комиссией, в состав которой входят представители застройщика, строительной и проектной организаций, эксплуатационной организации и Ростехнадзора (ПП РФ № 870, п. 93).

К материалам идентификации объектов относятся: проектная документация; заключение экспертизы; разрешение на строительство; исполнительная документация; акт приёмки; разрешение на ввод в эксплуатацию. Использование иных материалов в качестве материалов для идентификации не допускается (ПП РФ № 870, п. 12–13).

Ключевые выводы модуля

СМР — строго по проекту; при отступлениях работы приостанавливаются (ТР п. 56–57).

Технический надзор Ростехнадзора при строительстве, реконструкции и капремонте (ТР п. 2, 88).

Охранные зоны: ограничения на земляные работы без разрешения эксплуатационной организации (ПП РФ № 878).

Капремонт, ТПВ, консервация — по проекту; приёмка — комиссией (ТР п. 81–85, 93).