Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»

Кафедра информатики и компьютерного проектирования

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №1 на тему:

«Моделирование простой гидравлической системы в статическом режиме»

Вариант – 1

Выполнил: ______________________________

Группа: ________________________________

Проверила: _____________________________

г. Москва, 2026

Схематическое изображение гидравлической модели с закрытыми ёмкостями:

Условные обозначения:

P1, P2, P3 – давление жидкости на входе в систему;

P4 – давление жидкости на выходе нижней ветви;

P5 – давление жидкости на выходе из ёмкости 3;

P6, P7, P8 – давление жидкости на дно ёмкости;

P9, P10, P11 – давление газа внутри ёмкости;

V1 – V7 – скорость истечения жидкости через клапан;

k1 – k7 – коэффициент пропускной способности клапана;

H1, H2, H3 – высоты накапливаемой жидкости в ёмкости;

H1G, H2G, H3G – геометрическая высота ёмкости.

Допущения

1. Газ идеален.

2. Во всех трубах протекает однофазный поток жидкости, температура которого одинакова на всех участках.

3. Форма закрытой ёмкости цилиндрическая с площадью поперечного сечения S.

4. Все трубы располагаются на одном уровне, в системе нет рециклических потоков, или рециклов, не учитываются местные сопротивления и перепады давлений в трубах, т.е. рассматриваются, так называемые короткие трубопроводы.

5. В емкостях, не занятых жидкостью, давление газа РN * H1G / (H1G – H1).

6. Системы включают только клапаны(вентили) с постоянными, не изменяющимися коэффициентами пропускной способности и закрытые емкости.

Построение системы уравнений математического описания гидравлической системы:

ур. Бернулли: V = k * sign (Рвх – Рвых) * √Рвх – Рвых

sign – функция знака: -1, 0, +1

ур. Паскаля: Рж = Рг + ρ*g* H

Определение скорости потоков жидкости:

V1 = k1 * sign (Р1 – Р6) * √Р1 – Р6

V2 = k2 * sign (Р2 – Р6) * √Р2 – Р6

V3 = k3 * sign (Р3 – Р6) * √Р3 – Р6

V4 = k4 * sign (Р6 – Р7) * √Р6 – Р7

V5 = k5 * sign (Р7 – Р8) * √Р7 – Р8

V6 = k6 * sign (Р7 – Р4) * √Р7 – Р4

V7 = k7 * sign (Р8 – Р5) * √Р8 – Р5

Уравнения массового баланса:

8’) (V1 + V2 + V3 – V4 )/S1= (H1(t(k))- H1(t(o)))/ Δt = f8

8*) H1(t(o))= H1(o)

9’) (V4 – V5 – V6 )/S2= (H2(t(k))- H2(t(o)))/ Δt = f9

9*) H2(t(o))= H2(o)

10’) (V5 – V7 )/S3= (H3(t(k))- H3(t(o)))/ Δt = f10

10*) H3(t(o))= H3(o)

Определение давлений жидкости и газа в закрытых ёмкостях:

11) Р6 = Р9 + ρ*g* H1

12) Р9 = РN * H1G/ (H1G – H1)

13) Р7 = Р10 + ρ*g* H2

14) Р10 = РN * H2G/ (H2G – H2)

15) Р8 = Р11 + ρ*g* H3

16) Р11 = РN * H3G/ (H3G – H3)

Информационная матрица системы уравнений:

Условные обозначения:

◇ – определяемая переменная;

○ – известная переменная (входит в уравнение);

В столбце «№ шага» отражается последовательность вычислений согласно выбранному алгоритму расчетов.

Блок-схема алгоритма расчётов стационарного режима гидравлической системы:

Компьютерная программа на языке MATLAB в данную лабораторную работу не входит.