Лабораторная работа «Реакторные системы». Вариант 2

Пункт 3. Производительность систем по целевому продукту R и сравнение с л/р №3 (n1 = n2 = 1)

Формула

ΠR = v0 · CR_вых. Расход через систему v0 = 50 л/мин = 3 м³/ч. CR в моль/л численно равен кмоль/м³, поэтому ΠR = 3 · CR, кмоль/ч. CR = 30 · Y, значит ΠR = 90 · Y. Y берётся с выхода системы (последний аппарат или любой из параллельных).

Подстановка для каждой схемы

Единичный РИС-н, л/р №3

Y = 0,3030;  CR = 30 · 0,3030 = 9,09 моль/л;
ΠR = 90 · 0,3030 = 27,27 кмоль/ч.

Единичный РИВ, л/р №3

Y = 0,4444;  CR = 30 · 0,4444 = 13,33 моль/л;
ΠR = 90 · 0,4444 = 40,00 кмоль/ч.

Система 1. 4 РИС-н последовательно (Y с выхода реактора 4)

Y = 0,3964;  CR = 30 · 0,3964 = 11,89 моль/л;
ΠR = 90 · 0,3964 = 35,68 кмоль/ч.

Система 2. 4 РИС-н параллельно

Y = 0,3030;  CR = 30 · 0,3030 = 9,09 моль/л;
ΠR = 90 · 0,3030 = 27,27 кмоль/ч.

Система 3. 4 РИВ последовательно (Y с выхода реактора 4)

Y = 0,4444;  CR = 30 · 0,4444 = 13,33 моль/л;
ΠR = 90 · 0,4444 = 40,00 кмоль/ч.

Система 4. 4 РИВ параллельно

Y = 0,4444;  CR = 30 · 0,4444 = 13,33 моль/л;
ΠR = 90 · 0,4444 = 40,00 кмоль/ч.

Сводная таблица

| Схема | Y вых. | CR, моль/л | ΠR, кмоль/ч | Сравнение с л/р №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единичный РИС-н, л/р №3 | 0,3030 | 9,09 | 27,27 | база для системы 2 |
| Единичный РИВ, л/р №3 | 0,4444 | 13,33 | 40,00 | база для систем 3 и 4 |
| 1. 4 РИС-н последовательно | 0,3964 | 11,89 | 35,68 | выше РИС-н, ниже РИВ |
| 2. 4 РИС-н параллельно | 0,3030 | 9,09 | 27,27 | совпадает с единичным РИС-н |
| 3. 4 РИВ последовательно | 0,4444 | 13,33 | 40,00 | совпадает с единичным РИВ |
| 4. 4 РИВ параллельно | 0,4444 | 13,33 | 40,00 | совпадает с единичным РИВ |

Почему так

Система 2 совпадает с единичным РИС-н (27,27 кмоль/ч): четыре одинаковых аппарата с равной нагрузкой работают как один РИС-н того же времени пребывания, что в л/р №3. Системы 3 и 4 совпадают с единичным РИВ (40,00 кмоль/ч): четыре РИВ в ряду — это один РИВ суммарного объёма; четыре РИВ параллельно при равной нагрузке — снова тот же РИВ, что в л/р №3.

Система 1 даёт 35,68 кмоль/ч — между 27,27 и 40,00. Каскад четырёх РИС-н сглаживает проскок и приближает режим к вытеснению, но полностью его не достигает, поэтому ΠR выше, чем у одного РИС-н, и ниже, чем у РИВ.

Итог по ΠR: 4 РИВ (ряд или параллель, 40,00) > 4 РИС-н в ряду (35,68) > 4 РИС-н параллельно (27,27).

Диаграмма ΠR