Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Российский химико-технологический университет Д.И. Менделеева

Отчёт

по производственной практике

студентки группы И-34
Виноградова Мария Евгеньевна

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность

Место прохождения практики:

ООО «НПП Рогнеда»

Оценка за пройденную практику

по результатам защиты отчета:

«___»___________2026 г.

Москва, 2026

Содержание

Введение

1. История и описание предприятия «Рогнеда»

1.1. История компании

1.2. Современное состояние и структура производства

2. Основная часть

2.1. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью

2.1.1. Элементы системы и распределение ответственности

2.1.2. Виды инструктажей, цели и сроки

2.1.3. Причины травматизма, аварий и пожаров. Действия при аварии

2.1.4. Экономический ущерб от травматизма и аварий

2.2. Характеристика производственных цехов

2.2.1. Структура цехов и движение сырья

2.2.2. Исходное сырьё и выпускаемая продукция

2.2.3. Требования безопасности при работе в цехах

2.3. Освидетельствование, приём и сдача оборудования

2.4. Государственный надзор и результаты проверок

2.5. Результаты СОУТ и мероприятия по улучшению условий труда

2.6. Экономические показатели предприятия

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Производственная практика проходила на базе ООО «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда») — предприятия лакокрасочной отрасли, расположенного в г. Старая Купавна Московской области. Дата выхода на практику: 29 июня 2026 г. Направление подготовки — 20.03.01 «Техносферная безопасность», группа И-34.

Цель практики — получить представление о реальной работе производственного предприятия и о том, как на нём организованы подразделения, отвечающие за безопасные условия труда, промышленную и пожарную безопасность.

Задачи практики:

оценить степень опасности объекта и характер технологических рисков;

разобрать, насколько безопасно организован технологический процесс;

научиться прогнозировать возможные аварийные ситуации;

проанализировать опасные и вредные производственные факторы и степень их воздействия;

изучить особенности безопасного ведения химико-технологических операций;

рассмотреть действующие на предприятии подходы к управлению охраной труда и промышленной безопасностью.

В отчёте отражены сведения об истории и структуре предприятия, системе охраны труда, организации инструктажей, порядке работы с оборудованием, результатах специальной оценки условий труда, а также о мерах коллективной и индивидуальной защиты персонала.

Календарный план прохождения практики:

1. История и описание предприятия «Рогнеда»

1.1. История компании

Предприятие ведёт свою историю с 1992 года, когда было создано как небольшое научно-производственное объединение. Первыми на рынок вышли контактные клеи и огнебиозащитный состав «КСД» — именно они задали направление дальнейшего развития.

В 1994 году появился состав «Акватекс», который со временем стал одним из наиболее узнаваемых продуктов компании в сегменте защитно-декоративных покрытий для древесины. В 2007 году стартовало строительство новой производственной площадки в Старой Купавне; завод проектировали как современное предприятие по выпуску лакокрасочных материалов.

Юридическое лицо в форме ООО «НПП РОГНЕДА» зарегистрировано в 2014 году. Основной вид деятельности — производство красок и лаков на основе полимеров. По итогам 2025 года выручка составила около 6,3 млрд руб., чистая прибыль — порядка 569,5 млн руб.; численность персонала — около 280 человек.

1.2. Современное состояние и структура производства

Сегодня «Рогнеда» — это производственно-складской комплекс с собственной научной базой и автоматизированным оборудованием. Ассортимент включает бренды «Акватекс», «Eurotex», «WoodMaster», «Dali», «ECOSEPT» и другие линейки для защиты древесины, металла, бетона и кирпича — как для внутренних, так и для наружных работ.

Основное производство размещено в трёхэтажном корпусе. Логистика построена по вертикальной (каскадной) схеме: сырьё и полупродукты перемещаются сверху вниз. На третьем этаже организованы органическое отделение и хранение компонентов; на втором — отделение водно-дисперсионных красок (ВДК); на первом — зона фасовки, упаковки и отгрузки готовой продукции.

В корпусе выделены два ключевых цеха. Водопримессионный цех (ВДК) относится к пожароопасным объектам, поскольку технологические среды в основном водные. Органический цех классифицируется как взрывопожароопасный из-за постоянного обращения летучих органических растворителей.

2. Основная часть

2.1. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью

2.1.1. Элементы системы и распределение ответственности

СУОТ и промышленная безопасность на предприятии выстроены как многоуровневая система. Генеральный директор утверждает политику в области охраны труда, распределяет зоны ответственности и ресурсы. Отдел охраны труда и промышленной безопасности организует инструктажи и обучение, контролирует соблюдение норм, проводит СОУТ и оценку рисков, участвует в расследовании происшествий и ведёт взаимодействие с надзорными органами.

Руководители цехов отвечают за охрану труда на своих участках, проводят инструктажи на рабочих местах и следят за применением СИЗ. Служба пожарной безопасности поддерживает противопожарный режим, инструкции, планы эвакуации и работоспособность систем пожарной защиты. Научно-технический центр и лаборатории контролируют безопасность технологических процессов и предлагают решения по снижению рисков.

На оперативном уровне важную роль играют главный инженер-технолог, который контролирует соблюдение технологического регламента, и аппаратчики 3–6 разряда, непосредственно ведущие процесс и фиксирующие параметры в рабочих журналах.

2.1.2. Виды инструктажей, цели и сроки

Обучение безопасным приёмам работы на предприятии носит обязательный и непрерывный характер. Каждый инструктаж фиксируется в журнале установленной формы. Ниже приведена сводная характеристика видов инструктажей.

Отдельно отмечу: для взрывопожароопасных участков (в том числе органического цеха) повторный инструктаж проводится чаще — как правило, не реже одного раза в квартал. Перед работами повышенной опасности дополнительно оформляется наряд-допуск, а при огневых работах в органическом цехе действуют особые ограничения: в условиях действующего производства такие работы, как правило, не допускаются.

2.1.3. Причины травматизма, аварий и пожаров. Действия при аварии

К основным причинам травматизма и аварий можно отнести:

технические — износ уплотнений, разгерметизация трубопроводов и реакторов, отказ автоматики, недостаточная эффективность вентиляции;

организационные — отступления от регламента, пробелы в квалификации, задержки ремонтов, нехватка СИЗ, нарушение порядка работ по наряду-допуску;

личностные — игнорирование инструкций, невнимательность, использование опасных приёмов труда.

Типичные причины пожаров на лакокрасочном производстве:

нарушения при выполнении огневых работ;

неисправности электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки);

разряды статического электричества;

самовозгорание промасленных материалов;

неосторожное обращение с источниками воспламенения.

Алгоритм ликвидации аварии включает обнаружение и оповещение, эвакуацию и спасение людей, локализацию очага и последующую ликвидацию последствий с документированием происшествия.

2.1.4. Экономический ущерб от травматизма и аварий

Экономические потери от инцидентов складываются из нескольких составляющих. К прямым относят расходы на медицинскую помощь и реабилитацию, страховые выплаты, стоимость повреждённого оборудования, сырья и продукции, а также затраты на восстановление. Косвенные потери включают оплату вынужденного простоя, подбор и адаптацию новых работников, внеплановые проверки и штрафы. Упущенная выгода связана с остановкой линий, срывом поставок и репутационными рисками. Для органического цеха длительный простой особенно чувствителен из-за высокой стоимости простоя и сложности повторного запуска.

2.2. Характеристика производственных цехов

2.2.1. Структура цехов и движение сырья

Технологический поток начинается с приёмки и хранения сырья (мешки, контейнеры, насосная закачка в ёмкости). Далее компоненты подготавливают — очищают, взвешивают и дозируют. В смесительном отделении по рецептуре выполняют диспергирование и гомогенизацию. Имеются участки очистки/регенерации растворителей, контроля качества, фасовки и упаковки, а также вспомогательные помещения и инженерные системы (теплообменники, охлаждение/нагрев, очистка воды, трубопроводы).

В цехе ВДК преобладают водные дисперсии полимеров, вода как дисперсионная среда, наполнители и пигменты (кальцит, тальк, диоксид титана), а также дозируемые кислоты и щелочи для корректировки pH. В органическом цехе обращаются ЛВЖ и ГЖ (ксилол, толуол, бутилацетат, уайт-спирит), смолы, пигменты и функциональные добавки; используются закрытые резервуары и мобильные дежи.

2.2.2. Исходное сырьё и выпускаемая продукция

В рецептурах применяют плёнкообразователи (смолы, олифы, латексы, дисперсии), растворители и разбавители (органические растворители, вода), пигменты и наполнители, а также специальные добавки — пластификаторы, стабилизаторы, загустители, биоциды и компоненты для огнезащитных и гидроизоляционных составов.

Номенклатура продукции насчитывает порядка 250 наименований: средства защиты древесины, интерьерные и фасадные краски, эмали, лаки, грунтовки, декоративные покрытия, а также специализированные огнезащитные и гидроизоляционные материалы. Качество поддерживается за счёт автоматизации процессов и поэтапного контроля.

2.2.3. Требования безопасности при работе в цехах

Безопасность обеспечивается комплексом организационных и технических мер: регулярные инструктажи и проверка знаний; максимальная автоматизация процессов для снижения контакта персонала с опасными веществами; строгий порядок работы с ЛВЖ и ГЖ; наличие систем пожаротушения и оповещения; обязательное применение СИЗ. Для снижения воздействия на работников и окружающую среду используются конденсация паров растворителей и очистка сточных вод.

При работе с кислотами и щелочами обязательны герметичные очки, химически стойкая спецодежда и перчатки; вблизи рабочих зон размещены аварийные фонтаны для промывки глаз. В органическом цехе электрооборудование выполняется во взрывозащищённом исполнении, вход организован через тамбур-шлюз с подпором воздуха, аппараты и трубопроводы заземляются, применяются антистатические решения.

Отдельное внимание уделяется загрузке сырья. Жидкости подаются по шлангам через краны; сухие компоненты загружаются через люки. После загрузки аппаратчик не переходит к следующей стадии без подтверждения технолога — такой порядок снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

2.3. Освидетельствование, приём и сдача оборудования

Техническое освидетельствование начинается с планирования: составляют перечень объектов и графики работ, формируют комиссию приказом. Комиссия изучает документацию, проводит осмотр, проверяет работоспособность и параметры; при необходимости привлекают экспертные организации. По итогам оформляют акт с выводом о возможности дальнейшей эксплуатации, необходимых мероприятиях и сроке следующего освидетельствования, после чего контролируют исполнение рекомендаций.

При приёмке нового оборудования издают приказ о составе комиссии и задачах, готовят площадку, сверяют комплектность и характеристики с документами, фиксируют замечания. При необходимости проверяют готовность места установки, участвуют в наладке и опытной эксплуатации, оформляют акты и проводят инструктаж персонала, который будет работать на объекте.

Сдача оборудования оформляется после согласования с техническими службами, ОТ и ПБ. Комиссия оценивает состояние объекта и составляет акт сдачи-приёмки с перечнем замечаний; на его основании принимают решение о принятии к учёту, доработке, списании или передаче.

2.4. Государственный надзор и результаты проверок

Внешний контроль осуществляют Ростехнадзор (промышленная безопасность ёмкостного оборудования и опасных производственных объектов), Роструд (соблюдение трудового законодательства и охраны труда, медосмотры, СИЗ, инструктажи), органы государственного пожарного надзора (системы пожарной защиты, первичные средства, эвакуация) и Роспотребнадзор (санитарные условия, вентиляция, воздух рабочей зоны).

В материалах практики приведены примеры замечаний по итогам проверки Центрального управления Ростехнадзора (в том числе 2019 г.): организационные нарушения (отсутствие отдельных назначений, документов, схем, перечней) и технические (нет инвентарного номера на переносном электронагревателе, не обозначены светильники аварийного освещения, отсутствуют стрелки направления вращения на электродвигателях). Такие замечания подлежат устранению в установленные сроки. Внутренний общественный контроль поддерживают уполномоченные по охране труда и профсоюзные представители.

2.5. Результаты СОУТ и мероприятия по улучшению условий труда

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ не реже одного раза в пять лет, а также внепланово при изменении условий. На рабочих местах лакокрасочного производства идентифицируются химический фактор (пары растворителей и других веществ), аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль при растаривании и загрузке), шум, вибрация, параметры микроклимата, освещённость, электромагнитные поля и статическое электричество, а также показатели тяжести и напряжённости труда.

По результатам СОУТ большинство рабочих мест отнесено ко 2-му классу (допустимые условия). Участки с более интенсивным контактом с химическими веществами и работой на технологическом оборудовании могут относиться к 3-му классу (вредные условия) с соответствующими гарантиями и компенсациями. Благодаря вентиляции, автоматизации и средствам контроля класс условий труда на предприятии удерживается в допустимых пределах на значительной части мест.

План улучшения условий труда включает управленческие меры (актуализация регламентов, информирование персонала, медосмотры по Приказу Минздрава № 29н), технические решения (модернизация оборудования, автоматика, очистные сооружения), контроль СИЗ и развитие санитарно-бытовой инфраструктуры. Исполнение контролируют служба охраны труда, руководители подразделений и надзорные органы при проверках.

Среди инженерных средств защиты отмечу приточно-вытяжную вентиляцию (приток — через венткамеру с фильтрами и подогревом; вытяжка — с кровли), пожарные клапаны в воздуховодах, водно-пенную спринклерную систему (срабатывание колб около 68 °C, поддержание давления насосом «джакей»), зенитные фонари для дымоудаления, СОУЭ, а также первичные средства пожаротушения. Персонал обеспечивается очками, респираторами, антистатической спецодеждой и химзащитой при работе с агрессивными средами.

2.6. Экономические показатели предприятия

По данным за 2025 год предприятие демонстрирует рост ключевых показателей: выручка — около 6,3 млрд руб., чистая прибыль — около 569,5 млн руб. В отчётном периоде, по доступным сведениям практики, предприятие не фигурировало в сводках происшествий, связанных с тяжёлым производственным травматизмом, что косвенно свидетельствует об эффективности профилактической работы службы охраны труда и инженерных систем безопасности. Вместе с тем потенциальный экономический ущерб от аварии или пожара на объекте с ЛВЖ остаётся высоким, поэтому приоритетом остаётся предупреждение инцидентов.

Заключение

В ходе производственной практики на ООО «НПП Рогнеда» мной выполнены поставленные задачи. Я ознакомилась со структурой предприятия и организацией работы специалистов по охране труда и промышленной безопасности, изучила систему инструктажей, порядок работ повышенной опасности, подходы к освидетельствованию оборудования, а также результаты СОУТ и комплекс мер коллективной и индивидуальной защиты.

Можно сделать вывод, что производство лакокрасочных материалов связано с существенными пожаровзрывоопасными и химическими рисками, однако на предприятии выстроена система управления этими рисками: от организационных процедур и обучения персонала до инженерных систем вентиляции, взрывозащиты, пожаротушения и контроля воздушной среды. Полученный опыт полезен для дальнейшего обучения по направлению «Техносферная безопасность» и понимания практической роли инженера по охране труда на химическом производстве.

Список используемой литературы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (глава 10 «Охрана труда»).

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников».

5. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении Общих требований к организации безопасного рабочего места».

6. ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

7. ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

8. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

9. О компании // Рогнеда. — URL: https://www.rogneda.ru/company/ (дата обращения: 15.07.2026).

10. ООО «НПП Рогнеда» // Companium.ru. — URL: https://companium.ru/id/1147746529920-npp-rogneda (дата обращения: 15.07.2026).

11. Технологический регламент производства лакокрасочных материалов ООО «НПП РОГНЕДА» (материалы предприятия).

12. Материалы производственной практики на ООО «НПП Рогнеда», 2026 г.

| Факультет инженерный химико-технологический | Кафедра техносферной безопасности |
| --- | --- |

| Студент: | ________ ________/ ___________/ (дата) (подпись) |
| --- | --- |
| Руководитель практики от организации: | ________ ________/Благодарова С.П./ (дата) (подпись) |
| Руководитель практики от университета: | ________ ________/Мельников Н.О./ (дата) (подпись) |

| № п/п | Содержание практики | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство с программой практики, вводный инструктаж по ТБ, общее представление о предприятии | 1 час |
| 2 | Изучение государственного надзора и контроля в области ОТ и ПБ, а также общественного контроля | 1 час |
| 3 | Обход водопримессионного (ВДК) и органического цехов | 2 часа |
| 4 | Посещение лаборатории, склада сырья и склада готовой продукции | 1 час |
| 5 | Изучение СУОТ и системы промышленной безопасности | 30 мин |
| 6 | Ознакомление с порядком освидетельствования, приёма и сдачи оборудования | 30 мин |
| 7 | Изучение причин травматизма, аварий и пожаров на основании актов расследований, технических методов и средств защиты персонала от опасных и вредных факторов | 30 мин |
| 8 | Ознакомление с результатами СОУТ и планом улучшения условий труда | 30 мин |
|  | ИТОГ | 7 часов |

| № | Вид инструктажа | Цель проведения | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводный | Ознакомление с общими правилами охраны труда, внутренним трудовым распорядком, основными опасностями на предприятии, правилами поведения на территории и в производственных помещениях. | Проводится до заключения трудового договора со всеми вновь принимаемыми на работу. |
| 2 | Первичный | Ознакомление с конкретными опасными и вредными производственными факторами на рабочем месте, безопасными приемами и методами работы, инструкциями по охране труда. | Проводится до начала самостоятельной работы с работниками, принятыми на работу, переведенными из одного подразделения в другое, а также с работниками, выполняющими новую для них работу. |
| 3 | Повторный | Закрепление и обновление знаний по безопасным методам и приемам работы, профилактика производственного травматизма. | Проводится не реже одного раза в 6 месяцев для всех работников, прошедших первичный инструктаж. Для работ на особо опасных и вредных работах – не реже 1 раза в 3 месяца. |
| 4 | Внеплановый | Актуализация знаний в связи с изменением технологического процесса, заменой оборудования, нарушением требований безопасности, перерывами в работе, поступлением новых нормативных документов. | Проводится внепланово при: введении новых или изменении законодательных актов; изменении технологического процесса; замене оборудования; по требованию надзорных органов. |
| 5 | Целевой | Обеспечение безопасного выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника (ликвидация аварий, выполнение работ по наряду-допуску и т.д.). | Проводится непосредственно перед выполнением конкретных разовых работ, работ по наряду-допуску, при ликвидации последствий аварий. |