Лабораторная работа «Реакторные системы». Вариант 2

Пункт 2. Таблицы результатов моделирования

Четыре исследуемые системы — четыре таблицы. CA0 = 30 моль/л: CA = 30·(1−X), CR = 30·Y, CS = 30·Z. τ — время пребывания по системе. Жёлтая строка — выход системы.

Таблица 1. Система 1 — четыре РИС-н последовательно

Vi = 25 л, vi = 50 л/мин, τi = 0,5 мин. Строки: вход и выходы реакторов 1–4 (с экрана программы).

| τ, мин | X | Y | Z | CA, моль/л | CR, моль/л | CS, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,50 | 0,2308 | 0,1923 | 0,0385 | 23,08 | 5,77 | 1,16 |
| 1,00 | 0,4083 | 0,3082 | 0,1001 | 17,75 | 9,25 | 3,00 |
| 1,50 | 0,5448 | 0,3706 | 0,1742 | 13,66 | 11,12 | 5,23 |
| 2,00 | 0,6498 | 0,3964 | 0,2535 | 10,51 | 11,89 | 7,61 |

Таблица 2. Система 2 — четыре РИС-н параллельно

Vi = 25 л, vi = 12,5 л/мин, τi = 2 мин. Аппараты одинаковы, таблица одна.

| τ, мин | X | Y | Z | CA, моль/л | CR, моль/л | CS, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,00 | 0,5454 | 0,3030 | 0,2424 | 13,64 | 9,09 | 7,27 |

Таблица 3. Система 3 — четыре РИВ последовательно

Vi = 25 л, vi = 50 л/мин, Στ = 2 мин. Четыре РИВ в ряду эквивалентны одному РИВ того же Στ.

| τ, мин | X | Y | Z | CA, моль/л | CR, моль/л | CS, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,20 | 0,1131 | 0,1086 | 0,0045 | 26,61 | 3,26 | 0,13 |
| 0,40 | 0,2134 | 0,1965 | 0,0168 | 23,60 | 5,90 | 0,50 |
| 0,60 | 0,3023 | 0,2669 | 0,0355 | 20,93 | 8,01 | 1,06 |
| 0,80 | 0,3812 | 0,3221 | 0,0591 | 18,56 | 9,66 | 1,77 |
| 1,00 | 0,4512 | 0,3645 | 0,0867 | 16,46 | 10,94 | 2,60 |
| 1,20 | 0,5132 | 0,3961 | 0,1172 | 14,60 | 11,88 | 3,52 |
| 1,40 | 0,5683 | 0,4185 | 0,1498 | 12,95 | 12,55 | 4,49 |
| 1,60 | 0,6171 | 0,4332 | 0,1839 | 11,49 | 13,00 | 5,52 |
| 1,80 | 0,6604 | 0,4415 | 0,2189 | 10,19 | 13,25 | 6,57 |
| 2,00 | 0,6988 | 0,4444 | 0,2544 | 9,04 | 13,33 | 7,63 |

Таблица 4. Система 4 — четыре РИВ параллельно

Vi = 25 л, vi = 12,5 л/мин, τi = 2 мин. Выход совпадает с таблицей 3 (единичный РИВ, л/р №3).

| τ, мин | X | Y | Z | CA, моль/л | CR, моль/л | CS, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,20 | 0,1131 | 0,1086 | 0,0045 | 26,61 | 3,26 | 0,13 |
| 0,40 | 0,2134 | 0,1965 | 0,0168 | 23,60 | 5,90 | 0,50 |
| 0,60 | 0,3023 | 0,2669 | 0,0355 | 20,93 | 8,01 | 1,06 |
| 0,80 | 0,3812 | 0,3221 | 0,0591 | 18,56 | 9,66 | 1,77 |
| 1,00 | 0,4512 | 0,3645 | 0,0867 | 16,46 | 10,94 | 2,60 |
| 1,20 | 0,5132 | 0,3961 | 0,1172 | 14,60 | 11,88 | 3,52 |
| 1,40 | 0,5683 | 0,4185 | 0,1498 | 12,95 | 12,55 | 4,49 |
| 1,60 | 0,6171 | 0,4332 | 0,1839 | 11,49 | 13,00 | 5,52 |
| 1,80 | 0,6604 | 0,4415 | 0,2189 | 10,19 | 13,25 | 6,57 |
| 2,00 | 0,6988 | 0,4444 | 0,2544 | 9,04 | 13,33 | 7,63 |