Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»

Кафедра информатики и компьютерного проектирования

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №1 на тему:

«Моделирование простой гидравлической системы в статическом режиме»

Вариант – 4

Выполнил: ______________________________

Группа: ________________________________

Проверила: _____________________________

г. Москва, 2026

Схематическое изображение гидравлической модели с закрытыми ёмкостями:

Условные обозначения:

P1, P2 – давление жидкости на входе в систему;

P3, P4, P5, P6 – давление жидкости на выходе из системы;

P7, P8, P9 – давление жидкости на дно ёмкости;

P10, P11, P12 – давление газа внутри ёмкости;

V1 – V8 – скорость истечения жидкости через клапан;

k1 – k8 – коэффициент пропускной способности клапана;

H1, H2, H3 – высоты накапливаемой жидкости в ёмкости;

H1G, H2G, H3G – геометрическая высота ёмкости.

Допущения

1. Газ идеален.

2. Во всех трубах протекает однофазный поток жидкости, температура которого одинакова на всех участках.

3. Форма закрытой ёмкости цилиндрическая с площадью поперечного сечения S.

4. Все трубы располагаются на одном уровне, в системе нет рециклических потоков, или рециклов, не учитываются местные сопротивления и перепады давлений в трубах, т.е. рассматриваются, так называемые короткие трубопроводы.

5. В емкостях, не занятых жидкостью, давление газа РN * H1G / (H1G – H1).

6. Системы включают только клапаны(вентили) с постоянными, не изменяющимися коэффициентами пропускной способности и закрытые емкости.

Построение системы уравнений математического описания гидравлической системы:

ур. Бернулли: V = k * sign (Рвх – Рвых) * √Рвх – Рвых

sign – функция знака: -1, 0, +1

ур. Паскаля: Рж = Рг + ρ*g* H

Определение скорости потоков жидкости:

V1 = k1 * sign (Р1 – Р8) * √Р1 – Р8

V2 = k2 * sign (Р2 – Р9) * √Р2 – Р9

V3 = k3 * sign (Р7 – Р8) * √Р7 – Р8

V4 = k4 * sign (Р8 – Р9) * √Р8 – Р9

V5 = k5 * sign (Р7 – Р3) * √Р7 – Р3

V6 = k6 * sign (Р8 – Р4) * √Р8 – Р4

V7 = k7 * sign (Р8 – Р5) * √Р8 – Р5

V8 = k8 * sign (Р9 – Р6) * √Р9 – Р6

Уравнения массового баланса:

9’) (–V3 – V5 )/S1= (H1(t(k))- H1(t(o)))/ Δt = f9

9*) H1(t(o))= H1(o)

10’) (V1 + V3 – V4 – V6 – V7 )/S2= (H2(t(k))- H2(t(o)))/ Δt = f10

10*) H2(t(o))= H2(o)

11’) (V2 + V4 – V8 )/S3= (H3(t(k))- H3(t(o)))/ Δt = f11

11*) H3(t(o))= H3(o)

Определение давлений жидкости и газа в закрытых ёмкостях:

12) Р7 = Р10 + ρ*g* H1

13) Р10 = РN * H1G/ (H1G – H1)

14) Р8 = Р11 + ρ*g* H2

15) Р11 = РN * H2G/ (H2G – H2)

16) Р9 = Р12 + ρ*g* H3

17) Р12 = РN * H3G/ (H3G – H3)

Информационная матрица системы уравнений:

Условные обозначения:

◇ – определяемая переменная;

○ – известная переменная (входит в уравнение);

В столбце «№ шага» отражается последовательность вычислений согласно выбранному алгоритму расчетов.

Блок-схема алгоритма расчётов стационарного режима гидравлической системы:

Компьютерная программа на языке MATLAB для расчёта стационарного режима гидравлической системы:

Функция:

function F=fpr(t,h)

global ro pn p ak hg g v s

p(10) = pn * hg(1) / (hg(1) - h(1));

p(7)  = p(10) + ro * g * h(1);

p(11) = pn * hg(2) / (hg(2) - h(2));

p(8)  = p(11) + ro * g * h(2);

p(12) = pn * hg(3) / (hg(3) - h(3));

p(9)  = p(12) + ro * g * h(3);

v(1) = ak(1) * sign(p(1) - p(8)) * sqrt(abs(p(1) - p(8)));

v(2) = ak(2) * sign(p(2) - p(9)) * sqrt(abs(p(2) - p(9)));

v(3) = ak(3) * sign(p(7) - p(8)) * sqrt(abs(p(7) - p(8)));

v(4) = ak(4) * sign(p(8) - p(9)) * sqrt(abs(p(8) - p(9)));

v(5) = ak(5) * sign(p(7) - p(3)) * sqrt(abs(p(7) - p(3)));

v(6) = ak(6) * sign(p(8) - p(4)) * sqrt(abs(p(8) - p(4)));

v(7) = ak(7) * sign(p(8) - p(5)) * sqrt(abs(p(8) - p(5)));

v(8) = ak(8) * sign(p(9) - p(6)) * sqrt(abs(p(9) - p(6)));

F=[(-v(3)-v(5))/s(1);

(v(1)+v(3)-v(4)-v(6)-v(7))/s(2);

(v(2)+v(4)-v(8))/s(3)];

end

Программа:

clc

global ro pn p ak hg g s

np=12; nk=8; nv=17; s=[1,1,1]; g=9.815;

disp ('Высота емкостей'); hg=[10,10,10];

disp ('плотность (кг/м3)'); ro=1000;

disp ('Начальное давление (Па)'); pn=100000;

disp ('Площадь внутреннего проходного сечения трубопровода (м^2)'); S=0.01;

disp ('Давление (1-6 известны, 7-12 считаются)');

p=[1000000, 1000000, 100000, 100000, 100000, 100000, 0, 0, 0, 0, 0, 0];

disp ('Коэф. пропускной способности (1-8)'); k=[0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01];

t0=0; tk=10000; dt=1;

t=[t0:dt:tk];

H10=0; H20=0; H30=0;

Y0=[H10;H20;H30];

for i=1:length(k)

ak(i)=k(i)*S/sqrt(ro);

end

[T,Y]=ode45(@fpr,t,Y0);

plot(T,Y(:,1),'r.:')

hold on

plot(T,Y(:,2),'y.:')

plot(T,Y(:,3),'k.:')

title('Solver gidravlika-dinamika, variant 4')

xlabel('\itt')

ylabel('{\ith1}, {\ith2}, {\ith3}')

legend('h1','h2','h3')

hold off

disp('Завершение моделирования')